## Implementación de conexión WAN mediante pfSense en una infraestructura Windows Server

Objetivo

El alumno deberá instalar y configurar un firewall pfSense para proporcionar salida a Internet a una red privada en la que ya existe:

- Un Controlador de Dominio (DC1) Windows Server con Active Directory y DNS.

- Dos clientes Windows Server y Windows11 unidos al dominio.

- Una red privada previamente configurada mediante VMnet1 (Host-only).

El objetivo es que pfSense actúe como router/firewall, proporcionando:

- Acceso a Internet a través de WAN ↦ NAT.

- Red interna mediante LAN privada.

- Reenvío DNS apropiado para que la red resuelva dominios externos.

Requisitos Previos

- ISO de pfSense CE 2.8.x (descargada previamente).

- Las máquinas virtuales ya creadas:

- DC1 con IP fija: WS-GU-XXX-DC1

- Cliente1 (WS_GUI_XXX_DC2) y Cliente2 (W11).

- Red privada VMnet1

Tareas por realizar

Crear máquina virtual en VMware para pfSense

- Crear la máquina virtual:

  - Tipo: FreeBSD 64-bit

  - Disco: 20 GB

  - RAM: 2 GB

  - CPU: 2 vCPU

- Añadir dos adaptadores de red:

  - Adaptador 1 → NAT (será la WAN)

  - Adaptador 2 → VMnet1 (Host-only) (será la LAN)

- Cargar la ISO de pfSense, arrancar la máquina e instalar.

Configurar las interfaces

Durante el arranque de pfSense:

- Asignar interfaces:

  - Se detectarán em0 y em1.

  - Elegir:

    - WAN = em0

    - LAN = em1

- Revisar que la LAN quede con IP por defecto:

  - 192.168.1.1/24

IMPORTANTE:
Esta IP NO sirve para nuestra red de dominio. Debe cambiarse a la red que hayas configurado en la infraestructura del dominio.

Reconfigurar la LAN de pfSense

En el menú de consola (opción 2):

- Cambiar la IP LAN:

  - Nueva IP LAN: 192.168.111.1 (es un ejemplo)

  - Máscara: /24

  - Habilitar DHCP  → SÍ, pero con rango que no incluya al DC.

Rango ejemplo: 192.168.111.100 – 192.168.111.199

Aquí muestro la configuración del dhcp

- Acceder desde un navegador a:

https://192.168.111.1
Usuario:admin
Contraseña:pfsense

Configuración inicial desde la GUI

En el asistente web:

- Hostname: pfSense

- Domain: el dominio del alumno (ctp.local)

- DNS Server 1: ip del controlador de dominio DC1

Aquí configuro el nombre y el dominio

- Time server: por defecto

- WAN:

  - Tipo: DHCP

  - Desmarcar checks block

- LAN:

  - Confirmar: puerta de enlace de la red privada (ejemplo: 192.168.111.1)

- Cambiar contraseña del admin.

- Finalizar.

Integración con el dominio

- En el Controlador de Dominio (DC1):

Comprobar que:

- IP fija: por ejemplo 192.168.111.10

- Máscara: 255.255.255.0

- Puerta de enlace: la que hayamos configurado en pfSense (ejemplo 192.168.111.1)

- DNS: 127.0.0.1

Aquí muestro la configuración de red del DC1

- Activar reenviadores DNS:

- Abrir Administrador DNS → Propiedades del servidor.

- Pestaña Reenviadores.

- Añadir: pfSense

Pruebas finales

- Desde DC1:

- Ping: pfsense 8.8.8.8, google.com

Pfsense

8.8.8.8

Google.com

- nslookup google.es

- Desde un cliente del dominio:

- ping DC1

- ping pfSense

- ping 8.8.8.8

- nslookup google.es

- Prueba web: abrir un navegador y comprobar que hay Internet.